## Ren Degreaser 60

Produkt type

Luktsvak emulgerende avfetting. Lavaromatisk.

Sammensetning:

Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede (< 2 % Aromater), Emulgator

Bruksområde.

Emulgerende avfettingsmiddel som er meget godt egnet til Nybil-avfetting/avvoksing, asfaltfjerning , og som delevaskemiddel. Løser og fjerner effektivt asfaltflekker, fett, olje, bremsestøv, veisalt og sot. Kan brukes på karosseri, motorer, anleggsmaskiner, maskindeler etc. Meget effektiv som motorvask og til fjerning av smørefett/grease.  Brukes som kaldavfetting til fjerning av asfalt, olje, delevask mm og som varmavfetting til avvoksing av nye biler. Ren Degreaser 60 vil skilles ut i en vanlig oljeutskiller.

Bruksanvisning

Flatene må være tørre ved påføring. Påføres konsentrert med svamp, lavtrykksprøyte eller lignende. La det virke minimum 2- 4 minutter og spyl av med rikelig mengder kaldt vann. Ved ekstra vanskelig smuss kan virketiden økes til 5-10 min. Dusj på mer hvis nødvendig, smusset må gjennomfuktes.

Delevask: Ved vask av deler i kar/rensebad brukes produktet konsentrert. Virketid 10-30 min.

Avfetting av nye biler: 3-5 % injiseres i varmtvanns aggregat/høytrykksvasker, ved 85-100 ° C .

Dosering

Brukes konsentrert ved kaldavfetting og som Delevask.

Avfetting av nye biler: 3-5 % injiseres i varmtvanns aggregat/høytrykksvasker, ved 85-100 ° C .

Egenskaper

Spes.vekt: ca 0,78 kg/l

Lagring

Lagres frostfritt i tett originalemballasjen.

Emballasje

3 x 5 ltr kanner, Varenr . 100387

25 ltr, Varenr. 100385

200 ltr, Varenr 100384

1000 ltr, Varenr. 100329

Det er betalt vederlag for innsamling og gjenvinning av denne emballasjen.

Sikkerhetsinformasjon

Helseskadelig. Farlig : Kan forårsake lungeskader ved svelging. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Se for øvrig sikkerhetsdatablad for produktet som kan lastes ned fra Ecoonline.no eller ta kontakt med Ren Såpeindustri A/S.

Ren Såpeindustri A/S, Veum Alle 13, Postboks 593, 1612 Fredrikstad.

Tlf 69 39 14 55,  Fax 69 39 08 60,  epost@rensapeindustri.no, www.rensapeindustri.no